****************************************************************************

README.TXT for the Touch Panel Driver

Copyright(C) 2006 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次

1. 概要

2. ドライバのインストール方法

3. タッチパネルの位置補正方法

4. ドライバのアンインストール方法

----------------------------------------------------------------------------

1. 概要

本製品は、シリアルインタフェース仕様のタッチパネルを制御するデバイスドライバです。本製品は、以下のオペレーティングシステムで動作します。

Windows Vista

2. ドライバのインストール方法

2.1 インストーラを使用してドライバをインストールする場合

- PCが起動されると、不明なデバイスまたは以前インストールされたドライバでタッチ      パネルが認識されます。

- 本タッチパネルドライバディスクを入れます。

- SetUp.exeを実行します。

- ユーザーアカウント制御についてのメッセージが表示されます。「許可」を選択して      インストールを続行します。

- ドライバインストール確認メッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックし      ます。

- インストールの正常終了メッセージが表示されます。

- 「OK」ボタンをクリックしてインストールを終了します。

2.2 インストーラを使用してドライバをサイレントモードでインストールする場合

- PCが起動されると、不明なデバイスまたは以前インストールされたドライバでタッチ      パネルが認識されます。

- 本タッチパネルドライバディスクを入れます。

- Setup.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、サイレントインストールモード      でドライバがインストールされます。この場合、インストールの確認メッセージ等は表示されません。

インストーラ起動例) Setup.exe /s

- ユーザーアカウント制御についてのメッセージが表示されます。「許可」を選択して      インストールを続行します。

注意：

    - Windowsセキュリティダイアログが表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択してインストールを続行してください。

    - インストール終了後にプログラムの互換性アシスタントのメッセージが表示された場合は「このプログラムは正しくインストールされました」を選択してください。

    - ユーザーアカウント制御のメッセージはユーザーアカウント制御(UAC)が有効になっている場合に表示されます。

    - 複数ユーザーログイン中にインストールは、行わないでください。

3.  タッチパネルの位置補正方法

位置補正には、本ドライバ専用補正ツールを使用します。各ユーザー毎に視差補正を行う場合は、Vistaに搭載されたマイクロソフト社の補正アプリケーションを使用します。

3.1 ドライバ専用補正ツールの使用方法

- 「コントロールパネル」を開きます。

- 「タブレットの補正」アイコンをダブルクリックして補正ツールを起動します。

- ユーザーアカウント制御についてのメッセージが表示されます。「続行」ボタンをクリックし補正処理を続行します。

- 左上から右下へ順番に表示される+マークを押下します。

- +マークを9点、全て押下します

- 補正正常終了メッセージが表示されます。

- PCを再起動します。

注意：

    - ドライバ専用補正ツールの補正は、再起動後に有効になります。

    - ドライバ専用補正ツールで補正を行った場合は、各ユーザー毎の視差補正がクリアされます。視差補正が必要な場合は、再度各ユーザーで視差補正を行ってください。

    - ドライバ専用補正ツールでは、タッチパネルのリニアリティの補正も行われます。

    - ドライバ専用補正ツールは、Administrator権限のユーザーで実行してください。

    - ユーザーアカウント制御のメッセージはユーザーアカウント制御(UAC)が有効になって      いる場合に表示されます。

    - 複数ユーザーログイン中に補正は、行わないでください。

3.2 各ユーザー毎の視差補正方法

- 「コントロールパネル」を開きます。

- 「Tablet PC設定」アイコンをダブルクリックして開きます。

- 「全般」の「調整」ボタンをクリックします。調整アプリケーションが開きます。

- 調整アプリケーションの指示にしたがって、十字マークを4箇所タップします。

- 「OK」ボタンを押して調整を完了します。

4. ドライバのアンインストール方法

4.1 コントロールパネルのプログラムと機能からアンインストールする場合

- 「コントロールパネル」を開きます。

- 「プログラムと機能」のアイコンをダブルクリックして開きます。

- リストから「FCL Serial Pen Tablet」を選択し、「アンインストールと変更」を選択します。

- ユーザーアカウント制御についてのメッセージが表示されます。「続行」ボタンをクリックしアンインストールを続行します。

- 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックします。

- ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動して下さい。

4.2 ドライバをサイレントモードでアンインストールする場合

- システムフォルダ内のFidtbrv.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、サイレントアンインストールモードでドライバがアンインストールされます。

この場合、アンインストールの確認メッセージ等は表示されません。

インストーラ起動例) C:\Windows\System32\Fidtbrv.exe /s

- ユーザーアカウント制御についてのメッセージが表示されます。「続行」ボタンをクリックしアンインストールを続行します。

- ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動して下さい。

注意：

    - 再起動後に自動的に以前のドライバがロールバックしてインストールされる場合があります。

    - ユーザーアカウント制御のメッセージはユーザーアカウント制御(UAC)が有効になっている場合に表示されます。

    - 複数ユーザーログイン中にアンインストールは、行わないでください。